# LỘ TRÌNH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN ECU ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN (MCU) SỬ DỤNG AUTOSAR CLASSIC (C)

## GIAI ĐOẠN 1: Chuẩn bị & Phân tích yêu cầu

### Bước 1.1: Xác định rõ yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Liệt kê rõ ràng các chức năng (use cases) cụ thể mà ECU điều khiển động cơ điện cần thực hiện:

- Đọc dữ liệu từ các cảm biến:

  - Cảm biến tốc độ vòng quay (RPM) của động cơ.

  - Cảm biến dòng điện và điện áp (Current/Voltage sensors).

  - Cảm biến nhiệt độ động cơ (Temperature sensors).

- Xử lý dữ liệu cảm biến:

  - Tính toán tốc độ thực tế, mô-men xoắn, trạng thái tải của động cơ.

  - Kiểm tra và giám sát tình trạng hoạt động bình thường hoặc bất thường của động cơ.

- Điều khiển động cơ điện (Actuator control):

  - Điều chế PWM (Pulse Width Modulation) để điều khiển tốc độ động cơ.

  - Điều chỉnh dòng điện, điện áp đầu ra phù hợp với tải yêu cầu.

  - Điều khiển khởi động, dừng và thay đổi tốc độ động cơ.

- Kiểm tra và xử lý lỗi (Diagnostic & error handling):

  - Phát hiện các lỗi như quá nhiệt, quá dòng, quá áp, RPM vượt giới hạn.

  - Xử lý lỗi bằng cách giảm tải, giảm tốc độ hoặc ngắt động cơ để đảm bảo an toàn.

  - Lưu trữ mã lỗi vào bộ nhớ và gửi trạng thái lỗi qua giao thức truyền thông (CAN).

- Truyền thông với các ECU khác trong hệ thống:

  - Gửi và nhận thông tin điều khiển, trạng thái, lỗi thông qua giao tiếp CAN.

### Bước 1.2: Xác định rõ yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Yêu cầu phi chức năng đảm bảo ECU vận hành ổn định, an toàn và đáng tin cậy trong môi trường thực tế:

- Yêu cầu thời gian thực (Real-time requirements):

  - Thời gian đáp ứng xử lý dữ liệu từ lúc đọc cảm biến đến khi đưa ra lệnh điều khiển tối đa dưới 10ms.

  - ISR (Interrupt Service Routine) xử lý ngắt từ cảm biến hoặc CAN phải đáp ứng thời gian dưới 100µs.

- Yêu cầu ưu tiên tác vụ (Task priority):

  - Cao nhất: Task bảo vệ động cơ (ngắt khi có lỗi nghiêm trọng).

  - Cao: Task đọc dữ liệu từ cảm biến.

  - Trung bình: Task xử lý dữ liệu và tính toán điều khiển.

  - Thấp hơn: Task điều khiển actuator (PWM generation).

- Yêu cầu về độ an toàn (Safety requirements):

  - Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn ISO 26262 về an toàn chức năng trong Automotive.

  - Có các cơ chế redundant (dự phòng) để xử lý các lỗi cảm biến quan trọng như cảm biến dòng điện và nhiệt độ.

  - ECU phải dừng hoặc chuyển về trạng thái an toàn nếu xảy ra các lỗi nghiêm trọng (quá dòng, quá nhiệt).

- Yêu cầu về độ tin cậy và ổn định (Reliability & Stability):

  - ECU hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt (nhiệt độ từ -40°C đến +85°C, rung xóc theo tiêu chuẩn Automotive).

  - Tỷ lệ lỗi (failure rate) thấp dưới 1/10⁶ giờ hoạt động.

- Khả năng bảo trì và nâng cấp (Maintainability):

  - Phần mềm được thiết kế theo cấu trúc module, dễ dàng cập nhật và bảo trì.

  - Hỗ trợ chẩn đoán từ xa qua giao thức CAN để dễ dàng phát hiện lỗi trong quá trình bảo trì.

### Bước 1.3: Xác định yêu cầu về phần cứng ECU (Hardware Requirements)

Yêu cầu cụ thể về phần cứng để triển khai ECU điều khiển động cơ điện:

- Bộ vi điều khiển (MCU):

  - Sử dụng dòng MCU STM32 (ví dụ STM32F407, STM32F103)

  - Hỗ trợ đầy đủ các ngoại vi cần thiết như: ADC, PWM, CAN, DMA, Timer, Watchdog.

- Cảm biến (Sensors):

  - Cảm biến dòng điện và điện áp có độ chính xác cao (ví dụ: Hall sensors, Shunt resistor sensors).

  - Cảm biến nhiệt độ động cơ (ví dụ: NTC/PTC).

  - Cảm biến RPM (encoder/quang hoặc Hall sensor).

- Bộ truyền động (Actuator/Driver):

  - Sử dụng bộ Driver MOSFET hoặc IGBT để điều khiển động cơ.

  - Điều chế PWM điều khiển tốc độ, dòng điện của động cơ điện (AC/DC, BLDC).

- Giao thức truyền thông (Communication protocols):

  - Giao tiếp CAN (Controller Area Network) tốc độ cao 500kbps hoặc 1Mbps.

  - SPI hoặc I2C để giao tiếp nội bộ với các cảm biến số (digital sensors) nếu cần.

- Các ngoại vi bổ trợ (Additional Peripherals):

  - Watchdog timer để đảm bảo ECU reset khi bị treo hoặc hoạt động bất thường.

  - EEPROM hoặc Flash ngoài để lưu trữ trạng thái, dữ liệu lỗi.

  - Giao diện lập trình và debug (JTAG/SWD).

## Kết quả hoàn thành của Giai đoạn 1: Sau khi hoàn thành Giai đoạn 1, bạn sẽ có đầy đủ: - Danh sách chức năng (Functional Requirements) rõ ràng, chi tiết cho ECU. - Các yêu cầu phi chức năng cụ thể về độ an toàn, ưu tiên tác vụ, thời gian thực. - Thông số cụ thể về phần cứng ECU (MCU, Sensors, Actuators, Communication Protocol).

## GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ SƠ BỘ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM AUTOSAR

## Bước 2.1: Phân tích và chọn các thành phần AUTOSAR cần dùng

Ở bước này, bạn cần phân tích kỹ để lựa chọn rõ các thành phần AUTOSAR cần thiết cho dự án MCU.

### Application Layer (SWCs - Software Components):

Bao gồm các SWC chính để thực hiện logic ứng dụng của ECU điều khiển động cơ điện:

- Sensor_SWC

  - Đọc dữ liệu từ các cảm biến (dòng, áp, tốc độ RPM, nhiệt độ).

- EngineControl_SWC

  - Xử lý dữ liệu cảm biến và tính toán điều khiển (PWM, điều khiển dòng điện, mô-men xoắn, tốc độ động cơ).

  - Kiểm tra và phát hiện các lỗi liên quan động cơ điện.

- Actuator_SWC

  - Thực thi điều khiển động cơ điện thông qua PWM driver (điều khiển MOSFET/IGBT).

- Diagnostic_SWC

  - Chẩn đoán lỗi, ghi mã lỗi, giám sát tình trạng hoạt động.

### RTE (Runtime Environment):

- Trung gian giao tiếp giữa các SWCs.

- Quản lý truyền nhận dữ liệu (Sender-Receiver, Client-Server, IRVs).

- Điều phối việc thực thi Runnable bên trong các SWCs theo OS Task Scheduling.

### BSW (Basic Software Layer):

Cần dùng các module thiết yếu sau:

- Operating System (AUTOSAR OS)

  - Quản lý task, ISR, scheduling, events, alarms, và resources.

  - Đảm bảo tính real-time và quản lý mức độ ưu tiên của từng task.

- Communication Stack (Com Stack)

  - CAN Stack gồm các module: CAN Driver, CAN Interface, CAN Transport Protocol (CAN TP), PDU Router (PduR), COM Module (Com).

  - Quản lý truyền thông giữa ECU này với các ECU khác trên mạng CAN.

- Diagnostic Stack

  - Diagnostic Event Manager (DEM) quản lý mã lỗi, lưu trữ và xóa lỗi.

  - Diagnostic Communication Manager (DCM) xử lý giao thức chẩn đoán, gửi dữ liệu lỗi về Tester hoặc ECU khác.

- ECU Abstraction Layer

  - Abstraction của PWM, ADC, DIO, hỗ trợ tương tác giữa MCAL và SWCs qua RTE.

- Services Layer (Optional)

  - Non-volatile memory manager (NVM): lưu trữ cấu hình, mã lỗi.

  - Watchdog Manager (WdgM): đảm bảo ECU reset khi bị treo.

### MCAL (Microcontroller Abstraction Layer):

Cần chọn các drivers phần cứng quan trọng để tương tác trực tiếp với MCU STM32 hoặc MCU Automotive:

- ADC Driver

  - Đọc tín hiệu analog từ cảm biến (current, voltage, temperature).

- PWM Driver

  - Điều khiển tín hiệu PWM cho MOSFET/IGBT điều khiển động cơ điện.

- CAN Driver

  - Gửi/nhận các frame CAN trên mạng.

- GPIO Driver

  - Điều khiển các chân GPIO (relay, đèn báo trạng thái, cảnh báo lỗi…).

## Bước 2.2: Vẽ AUTOSAR Layered Architecture Diagram chi tiết

Kiến trúc phần mềm AUTOSAR cụ thể như sau:

## Bước 2.3: Thiết kế sơ bộ các Software Components (SWCs)

Xác định rõ hơn từng SWC, nhiệm vụ chính, và các Runnable cụ thể:

### Sensor_SWC

- Runnable_ReadSensors

  - Đọc các cảm biến dòng điện, điện áp, nhiệt độ, tốc độ RPM từ ADC và input capture.

  - Gửi dữ liệu cảm biến sang EngineControl_SWC.

### EngineControl_SWC

- Runnable_ProcessSensorData

  - Nhận dữ liệu từ Sensor_SWC.

  - Xử lý dữ liệu, tính toán điều khiển PWM, mô-men xoắn, tốc độ tối ưu cho động cơ.

  - Gửi dữ liệu điều khiển tới Actuator_SWC.

- Runnable_CheckError

  - Kiểm tra các điều kiện lỗi (quá nhiệt, quá dòng, RPM bất thường).

  - Kích hoạt Diagnostic_SWC để xử lý lỗi nếu phát hiện.

### Actuator_SWC

- Runnable_ExecuteControl

  - Nhận dữ liệu PWM, lệnh điều khiển từ EngineControl_SWC.

  - Điều chế tín hiệu PWM ra chân PWM Driver để điều khiển động cơ điện.

### Diagnostic_SWC

- Runnable_DiagnoseErrors

  - Nhận thông tin lỗi từ EngineControl_SWC.

  - Ghi mã lỗi vào DEM (Diagnostic Event Manager).

  - Gửi trạng thái lỗi về trung tâm qua giao thức CAN thông qua DCM.

## Kết quả của Giai đoạn 2: Sau khi hoàn thành Giai đoạn 2, bạn sẽ có: - Kiến trúc tổng quan AUTOSAR rõ ràng với các layers đầy đủ và chi tiết. - Các thành phần BSW cụ thể, rõ ràng cần cấu hình. - Danh sách các SWCs và Runnable cụ thể, sẵn sàng cho việc triển khai coding tiếp theo.

## GIAI ĐOẠN 3: THIẾT KẾ CHI TIẾT SWCs & RTE INTERFACES

Áp dụng cụ thể vào dự án ECU Điều Khiển Động Cơ Điện (MCU) sử dụng AUTOSAR Classic (C):

## Bước 3.1: Xác định chi tiết các Runnable Entities trong từng SWC

Ở bước này, bạn cần làm rõ từng SWC gồm các Runnable (hàm được RTE gọi) cụ thể như sau:

### Sensor_SWC

- Runnable_ReadSensorData

  - Đọc tín hiệu analog từ ADC (dòng điện, điện áp, nhiệt độ).

  - Đọc tín hiệu từ cảm biến tốc độ RPM (Encoder, Hall sensor).

  - Gửi dữ liệu cảm biến đến EngineControl_SWC thông qua RTE.

### EngineControl_SWC

- Runnable_ProcessSensorData

  - Nhận dữ liệu cảm biến từ Sensor_SWC.

  - Xử lý dữ liệu (lọc nhiễu, tính toán giá trị trung bình).

  - Tính toán PWM phù hợp, điều khiển mô-men xoắn, tốc độ tối ưu.

- Runnable_CheckError

  - Kiểm tra các trạng thái lỗi: quá dòng, quá nhiệt, RPM quá cao hoặc quá thấp.

  - Yêu cầu Diagnostic_SWC xử lý lỗi thông qua giao diện Client-Server.

### Actuator_SWC

- Runnable_ExecuteActuator

  - Nhận lệnh PWM và tín hiệu điều khiển từ EngineControl_SWC.

  - Điều chế PWM trực tiếp vào chân PWM Driver để điều khiển MOSFET/IGBT.

  - Điều khiển trạng thái động cơ (khởi động, dừng, điều chỉnh tốc độ).

### Diagnostic_SWC

- Runnable_CheckCriticalErrors

  - Kiểm tra trạng thái các lỗi nghiêm trọng (critical errors).

  - Trả về trạng thái lỗi khi EngineControl_SWC yêu cầu.

  - Ghi mã lỗi vào Diagnostic Event Manager (DEM).

- Runnable_ReportErrors

  - Gửi thông tin lỗi lên mạng CAN qua Diagnostic Communication Manager (DCM).

## Bước 3.2: Xác định rõ các kiểu giao diện AUTOSAR

Ở bước này, bạn cần xác định rõ và cụ thể 2 loại giao diện tiêu chuẩn của AUTOSAR:

### Sender-Receiver Interfaces (S-R)

| Interface | Data Element | Data Type | Sender SWC | Receiver SWC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorData | current, voltage, RPM, temperature | struct SensorData | Sensor_SWC | EngineControl_SWC |
| ControlCmd | PWM duty cycle, status | struct ControlCmd | EngineControl_SWC | Actuator_SWC |

Ý nghĩa:

- Sender gửi dữ liệu không cần response ngay lập tức.

- RTE sẽ buffer dữ liệu giữa Sender và Receiver.

### Client-Server Interfaces (C-S)

| Operation Name | Request/Response | Client SWC | Server SWC |
| --- | --- | --- | --- |
| CheckCriticalError | Request(): void Response(): boolean (errorDetected) | EngineControl_SWC | Diagnostic_SWC |

Ý nghĩa:

- Client gọi yêu cầu kiểm tra lỗi.

- Server trả lời ngay lập tức với trạng thái lỗi.

## Bước 3.3: Vẽ Data Flow Diagram (DFD) giữa các SWCs

Dưới đây là sơ đồ DFD chi tiết mô tả rõ ràng luồng dữ liệu giữa các SWCs thông qua RTE

## Giải thích rõ từng luồng dữ liệu trên DFD

### Sensor_SWC → EngineControl_SWC (Sender-Receiver Interface)

- Sensor_SWC đọc cảm biến và gửi dữ liệu (SensorData) đến EngineControl_SWC thông qua RTE.

// Sensor_SWC void Runnable_ReadSensorData(void) { SensorData data; data.current = ADC_ReadCurrentSensor(); data.voltage = ADC_ReadVoltageSensor(); data.temperature = ADC_ReadTempSensor(); data.RPM = Encoder_ReadRPM(); Rte_Write_Sensor_SWC_SensorData(&data); }

### EngineControl_SWC → Actuator_SWC (Sender-Receiver Interface)

- EngineControl_SWC xử lý dữ liệu cảm biến và gửi lệnh PWM (ControlCmd) điều khiển động cơ đến Actuator_SWC.

// EngineControl_SWC void Runnable_ProcessSensorData(void) { SensorData data; Rte_Read_EngineControl_SWC_SensorData(&data); ControlCmd cmd; cmd.PWM_DutyCycle = ComputePWM(data.RPM, data.current, data.voltage); cmd.status = MOTOR_RUN; Rte_Write_EngineControl_SWC_ControlCmd(&cmd); }

### EngineControl_SWC ↔ Diagnostic_SWC (Client-Server Interface)

- EngineControl_SWC yêu cầu Diagnostic_SWC kiểm tra lỗi thông qua Client-Server Interface.

- Diagnostic_SWC trả lời ngay lập tức với trạng thái lỗi.

// EngineControl_SWC (Client) void Runnable_CheckError(void) { boolean errorDetected; Rte_Call_Diagnostic_SWC_CheckCriticalError(&errorDetected); if(errorDetected) { HandleCriticalError(); } } // Diagnostic_SWC (Server) Std_ReturnType Runnable_CheckCriticalErrors(boolean *errorDetected) { ErrorFlags flags = CheckErrors(); if(flags.overCurrent ¦¦ flags.overTemperature ¦¦ flags.speedError) { *errorDetected = TRUE; } else { *errorDetected = FALSE; } return E_OK; }

## Kết quả của Giai đoạn 3 Sau khi hoàn thành Giai đoạn 3, bạn sẽ có: - Xác định chi tiết rõ ràng các Runnable Entities trong từng SWC. - Các giao diện AUTOSAR cụ thể (Sender-Receiver, Client-Server) rõ ràng giữa các SWCs. - Data Flow Diagram (DFD) chi tiết, mô tả rõ luồng dữ liệu giữa các SWCs thông qua RTE.

## GIAI ĐOẠN 4: THIẾT KẾ TASK INTERACTION (OS SCHEDULING)

## Bước 4.1: Xác định OS Tasks & độ ưu tiên (Task Priority)

Ở bước này, bạn cần xác định rõ các OS Tasks và Interrupt Service Routines (ISR) cùng với độ ưu tiên:

| OS Task/ISR | Chức năng cụ thể | Loại Task | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| ISR_CAN_RX | Ngắt nhận tín hiệu CAN từ các ECU khác | ISR (Interrupt) | Rất cao |
| TASK_Sensor | Đọc dữ liệu cảm biến | Periodic Task | Cao |
| TASK_Control | Xử lý dữ liệu và tính toán điều khiển | Event-driven Task | Trung bình |
| TASK_Actuator | Thực thi điều khiển PWM động cơ | Event-driven Task | Thấp hơn |
| TASK_Diagnostic | Xử lý và ghi nhận lỗi | Event-driven Task | Thấp |

Lý giải độ ưu tiên:

- ISR_CAN_RX: Luôn có độ ưu tiên cao nhất để xử lý ngay các tín hiệu khẩn cấp từ mạng CAN.

- TASK_Sensor: Độ ưu tiên cao vì cần đọc dữ liệu cảm biến liên tục và nhanh.

- TASK_Control: Độ ưu tiên trung bình để xử lý và tính toán, cần đảm bảo tốc độ xử lý logic điều khiển.

- TASK_Actuator: Thấp hơn TASK_Control, chạy sau khi TASK_Control tính toán xong.

- TASK_Diagnostic: Ưu tiên thấp nhất, chỉ xử lý sau khi hoàn thành các tác vụ điều khiển quan trọng.

## Bước 4.2: Thiết kế cơ chế lập lịch (OS Schedule Table)

Thiết kế cụ thể lịch trình hoạt động cho các task và ISR như sau:

### Periodic Tasks (task định kỳ)

- TASK_Sensor

  - Kích hoạt mỗi chu kỳ cố định (ví dụ: mỗi 10ms) bằng Alarm của OS.

  - Đọc cảm biến và gửi event kích hoạt TASK_Control.

### Event-driven Tasks (task kích hoạt bởi sự kiện)

- TASK_Control

  - Kích hoạt bởi sự kiện (Event) nhận được từ TASK_Sensor (evSensorDataReady).

- TASK_Actuator

  - Kích hoạt bởi sự kiện (Event) nhận từ TASK_Control (evControlCmdReady).

- TASK_Diagnostic

  - Kích hoạt bởi sự kiện lỗi (Event) được gửi bởi TASK_Control khi phát hiện lỗi (evErrorDetected).

### ISR (Interrupt Service Routine)

- ISR_CAN_RX

  - Được kích hoạt bởi ngắt CAN mỗi khi có message khẩn cấp.

  - ISR có thể kích hoạt ngay lập tức TASK_Control hoặc TASK_Diagnostic nếu có lỗi khẩn cấp.

Mô tả lịch trình:

| Task | Loại | Chu kỳ / Kích hoạt | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| ISR_CAN_RX | ISR | Khi có tín hiệu CAN | Rất cao |
| TASK_Sensor | Periodic | Chu kỳ 10ms (cố định) | Cao |
| TASK_Control | Event-driven | Event từ TASK_Sensor/ISR_CAN_RX | Trung bình |
| TASK_Actuator | Event-driven | Event từ TASK_Control | Thấp hơn |
| TASK_Diagnostic | Event-driven | Event từ TASK_Control khi có lỗi | Thấp |

## Bước 4.3: Vẽ Task Interaction/Execution Diagram (Sequence/Timing Diagram)

## Dưới đây là sơ đồ Sequence/Timing Diagram chi tiết, làm rõ thứ tự chạy của từng task, điều kiện kích hoạt, event gửi/nhận:

### 1. Chi tiết chu kỳ 10ms (Periodic Flow)

Alarm 10ms → TASK_Sensor → đọc sensor → Activate TASK_Control → xử lý → Activate TASK_Actuator → điều khiển motor

### 2. Xử lý CAN Rx lỗi khẩn cấp (Interrupt Path)

CAN Rx Msg (Lỗi) → ISR_CAN_RX → Activate TASK_Sensor → đọc lại sensor → TASK_Control → CheckError → gọi Diagnostic SWC → TASK_Diagnostic xử lý lỗi

## Kết quả hoàn thành Giai đoạn 4: Sau khi hoàn thành Giai đoạn 4, bạn có: - Rõ ràng các OS Task và ISR, kèm độ ưu tiên chính xác. - Cơ chế lập lịch cụ thể (Periodic, Event-driven). - Sequence/Timing Diagram minh họa rõ ràng tương tác giữa các Task và ISR, hỗ trợ lập trình và debug hiệu quả.

## GIAI ĐOẠN 5: THIẾT KẾ AUTOSAR STATE MACHINE

## Bước 5.1: Xác định các trạng thái hoạt động chính của ECU

Khi điều khiển động cơ điện, ECU thường hoạt động theo vòng đời trạng thái gồm các giai đoạn sau:

| Trạng thái | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| INIT | Khởi tạo hệ thống, cảm biến, driver, truyền thông CAN, cấu hình phần cứng. |
| NORMAL | Hoạt động bình thường: đọc cảm biến → xử lý → điều khiển động cơ. |
| ERROR_HANDLING | Phát hiện lỗi không nghiêm trọng, xử lý tạm thời như giới hạn dòng hoặc tốc độ. |
| EMERGENCY_STOP | Lỗi nghiêm trọng: quá dòng, quá nhiệt, động cơ mất điều khiển → dừng khẩn cấp. |
| SHUTDOWN | Tắt hệ thống khi có lệnh từ ngoài (tắt xe), lưu trạng thái, tắt nguồn MCU. |

## Bước 5.2: Vẽ AUTOSAR State Machine Diagram (State Transition Diagram)

Dưới đây là sơ đồ chuyển trạng thái chi tiết:

## Chi tiết luồng chuyển trạng thái và điều kiện tương ứng

### INIT → NORMAL

- Khi ECU được bật nguồn → TASK_Init chạy.

- Nếu toàn bộ khởi tạo phần cứng và phần mềm đều OK, chuyển sang trạng thái NORMAL.

if (AllSystemsOK()) { currentState = NORMAL; }

### NORMAL → ERROR_HANDLING

- Phát hiện lỗi nhẹ từ cảm biến (ví dụ: cảm biến nhiệt độ trả về giá trị không hợp lệ).

- ECU chuyển sang chế độ hạn chế, ví dụ: giới hạn dòng, RPM, báo đèn cảnh báo.

if (SensorErrorDetected()) { currentState = ERROR_HANDLING; }

### NORMAL → EMERGENCY_STOP

- Phát hiện lỗi nghiêm trọng:

  - Quá dòng, quá nhiệt.

  - Tín hiệu điều khiển không còn kiểm soát được động cơ.

- Dừng ngay điều khiển động cơ, ghi log lỗi và chờ lệnh tắt hoặc reset.

if (CriticalErrorDetected()) { ExecuteEmergencyStop(); currentState = EMERGENCY_STOP; }

### ERROR_HANDLING → NORMAL

- Khi lỗi nhẹ được khắc phục (ví dụ: tín hiệu cảm biến ổn định trở lại).

if (ErrorRecovered()) { currentState = NORMAL; }

### ERROR_HANDLING → EMERGENCY_STOP

- Trong quá trình xử lý lỗi nhẹ nhưng xuất hiện thêm lỗi nghiêm trọng → chuyển sang trạng thái dừng khẩn cấp.

if (NewCriticalError()) { ExecuteEmergencyStop(); currentState = EMERGENCY_STOP; }

### EMERGENCY_STOP → SHUTDOWN

- Khi có lệnh tắt xe (ví dụ: người dùng tắt khóa điện) → ECU cần lưu trạng thái, ngắt hệ thống và tắt nguồn.

if (IgnitionOFF()) { SaveShutdownState(); currentState = SHUTDOWN; }

### NORMAL → SHUTDOWN

- Nếu không có lỗi nhưng xe được tắt → chuyển trực tiếp về trạng thái SHUTDOWN.

if (IgnitionOFF()) { SaveShutdownState(); currentState = SHUTDOWN; }

## Triển khai thực tế trong mã C:

typedef enum { STATE_INIT, STATE_NORMAL, STATE_ERROR_HANDLING, STATE_EMERGENCY_STOP, STATE_SHUTDOWN } ECU_State; ECU_State currentState = STATE_INIT; void ECU_StateMachine(void) { switch (currentState) { case STATE_INIT: if (AllSystemsOK()) currentState = STATE_NORMAL; break; case STATE_NORMAL: if (CriticalErrorDetected()) currentState = STATE_EMERGENCY_STOP; else if (SensorErrorDetected()) currentState = STATE_ERROR_HANDLING; else if (IgnitionOFF()) currentState = STATE_SHUTDOWN; break; case STATE_ERROR_HANDLING: if (ErrorRecovered()) currentState = STATE_NORMAL; else if (NewCriticalError()) currentState = STATE_EMERGENCY_STOP; break; case STATE_EMERGENCY_STOP: if (IgnitionOFF()) currentState = STATE_SHUTDOWN; break; case STATE_SHUTDOWN: PerformShutdown(); break; } }

## Kết quả hoàn thành Giai đoạn 5: - Xác định rõ 5 trạng thái hoạt động chính của hệ thống ECU. - Định nghĩa đầy đủ các điều kiện chuyển trạng thái. - Vẽ được State Machine Diagram thể hiện rõ logic hoạt động tổng thể của ECU. - Có thể dễ dàng triển khai trong mã bằng lệnh switch-case hoặc state table.

## GIAI ĐOẠN 6: THIẾT KẾ TRIỂN KHAI (DEPLOYMENT)

Áp dụng cụ thể cho dự án ECU Điều Khiển Động Cơ Điện (MCU) sử dụng AUTOSAR Classic (ngôn ngữ C)

## Bước 6.1: Vẽ sơ đồ triển khai (Deployment Diagram)

Mục tiêu: mô tả cách ánh xạ các thành phần phần mềm (SWC, RTE, BSW, MCAL) xuống phần cứng thực tế của ECU (ví dụ STM32F407 hoặc Infineon Aurix).

### 1. Thành phần phần mềm cần ánh xạ:

| Layer AUTOSAR | Thành phần | Vai trò chính |
| --- | --- | --- |
| Application | Sensor_SWC, EngineControl_SWC, Actuator_SWC, Diagnostic_SWC | Logic điều khiển và xử lý ứng dụng |
| RTE | RTE Generated Code | Cầu nối giữa SWC và các tầng BSW/MCAL |
| BSW | OS, COM, DCM, DEM, PDU Router,… | Xử lý nền tảng: truyền thông, chẩn đoán, quản lý lỗi |
| MCAL | ADC, PWM, CAN, GPIO drivers | Driver phần cứng trực tiếp cho MCU |

### 2. Thành phần phần cứng ECU:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| MCU | STM32F103 |
| Cảm biến | RPM, dòng điện, điện áp, nhiệt độ |
| Driver IC | MOSFET/IGBT bridge |
| Giao tiếp | CAN Transceiver, UART Debug, SPI/I2C (nếu có) |

### 3. Sơ đồ triển khai AUTOSAR (Deployment Diagram)

[ECU: MotorControlUnit] │ ├── Hardware: STM32F103 │ ├── ADC Peripheral ◀── [MCAL_ADC] ◀── Sensor_SWC │ ├── PWM Generator ◀── [MCAL_PWM] ◀── Actuator_SWC │ ├── CAN Controller ◀── [MCAL_CAN] ◀── Diagnostic_SWC │ ├── GPIO ◀── [MCAL_GPIO] │ ├── AUTOSAR Stack: │ ├── Application Layer │ │ ├── Sensor_SWC │ │ ├── EngineControl_SWC │ │ ├── Actuator_SWC │ │ └── Diagnostic_SWC │ ├── RTE Layer │ │ └── RTE │ ├── BSW Layer │ │ ├── OS (OSEK/Autosar OS/HALA OS) │ │ ├── Communication Stack (CAN Interface, Com, PduR) │ │ ├── Diagnostic Stack (DEM, DCM) │ │ ├── ECUM, WDGM, NVM (tuỳ chọn) │ └── MCAL Layer │ ├── ADC Driver │ ├── PWM Driver │ ├── CAN Driver │ └── GPIO Driver

Mỗi SWC được ánh xạ vào task riêng trong OS, tương tác với phần cứng qua RTE → BSW → MCAL → Peripheral.